叠加原理实验任务书

- 实验目的

用实验的方法验证线性电路的叠加原理，加深对该定理的理解。

- 实验预习要求

（1）复习有关线性电路叠加原理的内容。

（2）完成下列预习题：

①计算图中电路中，当单独激励（开关置于“1”，开关置于“2”）时各支路中的电流和各电阻上的电压。

②计算图中电路中，当单独激励（开关置于“2”，开关置于“1”）时各支路中的电流和各电阻上的电压。

③计算图中电路中，当、共同激励（开关和均置于“1”）时各支路中的电流和各电阻上的电压。

- 实验参考电路

实验参考电路如图所示。其中==330Ω，==510Ω， =12 V， =6V。

叠加原理实验电路

- 实验内容和步骤

（1）将直流稳压电源接在220V交流电源上，闭合电源开关并适当预热。调节直流稳压电源的输出电压，用面板上的指示表或用万用表测量其输出电压值，使之分别达到=12 V和=6V，然后关断直流稳压电源的输出，待用。

（2*）按图接线。根据实验预习要求计算出的图所示电路中各电压、电流值，正确选用电压表和电流表的测量量限，测量出各电源分别激励和共同激励时各支路的电流和电压。

①当=12 V， =0V时（开关置于“1”，开关置于“2”），测各支路中的电流和各电阻上的电压。

②当=0 V， =6V时（开关置于“2”，开关置于“1”），测各支路中的电流和各电阻上的电压。

③当=12 V， =6V时（开关和均置于“1”），测各支路中的电流和各电阻上的电压。

（3*）将以上所测得的各支路中的电流和各元件上的电压值记入表中。

叠加原理实验测试记录表

| 激励方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单独激励 | 22.626 | 8.889 | 13.737 | 0.000 | 13.737 | 7.467 | 4.533 | 4.533 | 0.000 |
| 单独激励 | -6.869 | 4.444 | -11.313 | 11.765 | -23.078 | -2.267 | 2.267 | -3.733 | 6.000 |
| 共同激励 | 15.758 | 13.333 | 2.424 | 11.765 | -9.340 | 5.200 | 6.800 | 0.800 | 6.000 |

注：表中电流单位为 mA，电压单位为 V；正、负号按任务书电路图中所标参考方向确定。

- 实验设备和仪器

- 交流电源模块

- 可调直流电源模块

（3）直流挂件模块

（4）数字万用表

- 实验注意事项

实际电压、电流的方向与参考方向一致时取正，反之则取负。

- 实验报告要求

（1）计算实验预习中各支路上的电流和各电阻上的电压。

（2）根据实验记录的数据，以验证叠加原理的正确性。

（3）思考题：

① 可否将线性电路中任一元件上消耗的功率也像对该元件两端的电压和流过的电流一样用叠加原理进行计算？

② 为什么说，电表的量限选得过大，容易引起较大的测量误差？试举例说明。

实 验 报 告

本实验在 eetree 电路仿真平台（CircuitJS）上完成：按任务书 3 的参考电路接线，在五条支路中串入电流表、在 R1～R4 两端接入电压表探头，分别测量 E1 单独激励、E2 单独激励和两电源共同激励三种情况下的各支路电流与各电阻电压。电流电压的正负号均按任务书图中标注的参考方向确定。

一、实验预习计算（节点电压法）

以公共底轨为参考节点（0 V），设 R1、R2、R3 的公共节点为 B，其电压为 VB。电源接入时节点 A 的电位等于 E1，节点 C 的电位等于 E2；电源“置零”即用短接线替代，此时 E=0 V（对应任务书中开关置于“2”的位置）。对节点 B 列 KCL：

(VB − E1) / R1 + VB / R2 + (VB − E2) / R3 = 0

解得    VB = ( E1/R1 + E2/R3 ) / ( 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 )，其中 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/330 + 1/510 + 1/330 = 8.0214×10−3 S。

各量由 VB 求出：I1 = (E1 − VB)/R1，I2 = VB/R2，I3 = (VB − E2)/R3，I4 = E2/R4，I5 = I3 − I4；UR1 = E1 − VB，UR2 = VB，UR3 = VB − E2，UR4 = E2。

三种工况的节点电压：① E1=12 V、E2=0，VB=4.533 V；② E1=0、E2=6 V，VB=2.267 V；③ E1=12 V、E2=6 V，VB=6.800 V。计算结果列于表 1。

表 1　预习计算值（电流：mA，电压：V）

| 工况 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | UR1 | UR2 | UR3 | UR4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1单独 | 22.626 | 8.889 | 13.737 | 0.000 | 13.737 | 7.467 | 4.533 | 4.533 | 0.000 |
| E2单独 | -6.869 | 4.444 | -11.313 | 11.765 | -23.078 | -2.267 | 2.267 | -3.733 | 6.000 |
| E1、E2共同 | 15.758 | 13.333 | 2.424 | 11.765 | -9.340 | 5.200 | 6.800 | 0.800 | 6.000 |

二、实验数据处理与叠加原理验证

将三种工况的测量值按叠加原理检验：若线性电路的叠加原理成立，则对任一电流或电压都应有（工况①的读数）+（工况②的读数）=（工况③的读数）。表 2 给出校验结果，相对误差按 |（①+②）−③| / |③| 计算。

表 2　叠加原理校验表（电流：mA，电压：V）

| 量 | ① E1单独 | ② E2单独 | ①+② | ③ 共同 | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 / mA | 22.626 | -6.869 | 15.757 | 15.758 | 0.006% |
| I2 / mA | 8.889 | 4.444 | 13.333 | 13.333 | 0.000% |
| I3 / mA | 13.737 | -11.313 | 2.424 | 2.424 | 0.000% |
| I4 / mA | 0.000 | 11.765 | 11.765 | 11.765 | 0.000% |
| I5 / mA | 13.737 | -23.078 | -9.341 | -9.340 | 0.011% |
| UR1 / V | 7.467 | -2.267 | 5.200 | 5.200 | 0.000% |
| UR2 / V | 4.533 | 2.267 | 6.800 | 6.800 | 0.000% |
| UR3 / V | 4.533 | -3.733 | 0.800 | 0.800 | 0.000% |
| UR4 / V | 0.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0.000% |

由表 2 可见，9 个量的相对误差均不超过 0.011%，且该 0.011% 仅来自三位小数读数末位的舍入（I5：13.737 + (−23.078) = −9.341，实测 −9.340）。其余各量完全重合，说明在本实验条件下叠加原理成立：各支路电流和各电阻电压都可以看成是两个电源单独作用时所得分量的代数和。

需要特别说明的是：功率不能用叠加原理计算。以 R1 为例，PR1 = I12R1，① 单独作用时 PR1=168.9 mW，② 单独作用时 PR1=15.6 mW，两者之和为 184.5 mW；而共同作用时实测 PR1=81.9 mW，二者相差极大。原因是功率与电流（电压）是二次方关系，属于非线性运算，不具备可加性。

三、思考题

① 可否将线性电路中任一元件上消耗的功率也像对该元件两端的电压和流过的电流那样，用叠加原理进行计算？

不能。叠加原理只适用于线性响应，即电压、电流这类与激励成一次关系的量；功率是电压与电流的乘积（P = I2R = U2/R），与激励成二次关系，是非线性量，因此不能对各电源单独作用时的功率求代数和。从能量角度看，多个电源共同作用时，各电源的功率会相互影响（一个电源可能输出功率、另一个吸收功率），把单独作用时的功率相加没有物理意义。若要计算功率，必须先按叠加原理求出总电流（或总电压），再由 P = I2R 计算。

② 为什么说电表的量限选得过大，容易引起较大的测量误差？试举例说明。

指针式（及多数数字式）仪表的准确度是按满量程的百分数给出的，例如 0.5 级表在任一读数处的最大绝对误差为 ±0.5%×量限。因此被测量越小，相对误差越大：相对误差 = 绝对误差 / 读数 = (0.5%×量限) / 读数。例如用 200 mA 量限、0.5 级电流表测量 2.42 mA 的电流，绝对误差可达 ±1 mA，相对误差约 ±41%；若改用 20 mA 量限（绝对误差 ±0.1 mA），相对误差降为 ±4.1%。本实验中 I3 只有 2.424 mA，若一律用大量限测量，误差会非常大，故应根据预习计算值选择量限：I1、I5 用 30 mA 量限，I3、I2、I4 用 10～20 mA 量限，电压用 10 V 量限即可。量限也不能选得过小，否则会打表或超量程。

四、附：CircuitJS 虚拟仿真截图

下列截图取自电路仿真平台，画布上直接显示电流表、电压表探头的读数，与表中所记数据一致。每张图后附该工况的电路代码（CircuitJS 电路文本）。

图 1　工况①：E1 单独激励（E2 用短接线替代，E2 = 0 V）

工况① 电路代码（CircuitJS 电路文本，共 36 行；粘贴到网站“文件 → 从文本导入”即可复现上图）

$ 17 5e-6 10.2 50 5 50 1e-11

v 144 256 144 624 0 0 0 12 0 0 0.5

w 784 256 784 624 0

w 144 256 288 256 0

r 288 256 416 256 0 330

370 464 256 416 256 0 0 0

r 464 256 592 256 0 330

370 640 256 592 256 0 0 0

w 640 256 704 256 0

370 752 256 704 256 0 0 0

w 752 256 784 256 0

r 464 256 464 464 0 510

370 464 512 464 464 0 0 0

w 464 512 464 624 0

r 640 256 640 464 0 510

370 640 512 640 464 0 0 0

w 640 512 640 624 0

w 144 624 464 624 0

w 464 624 640 624 0

w 640 624 784 624 0

g 464 624 464 672 0

p 416 256 288 256 1 0 0

p 464 464 464 256 1 0 0

p 592 256 464 256 1 0 0

p 640 464 640 256 1 0 0

x 430 228 526 228 0 16 I1

x 392 392 488 392 0 16 I2

x 600 228 696 228 0 16 I3

x 560 392 656 392 0 16 I4

x 700 228 796 228 0 16 I5

x 300 300 396 300 0 16 R1-330

x 478 300 574 300 0 16 R3-330

x 492 420 588 420 0 16 R2-510

x 668 420 764 420 0 16 R4-510

x 48 436 144 436 0 16 E1-12V

x 816 436 912 436 0 16 E2-0V

图 2　工况②：E2 单独激励（E1 用短接线替代，E1 = 0 V）

工况② 电路代码（CircuitJS 电路文本，共 36 行；粘贴到网站“文件 → 从文本导入”即可复现上图）

$ 17 5e-6 10.2 50 5 50 1e-11

w 144 256 144 624 0

v 784 256 784 624 0 0 0 6 0 0 0.5

w 144 256 288 256 0

r 288 256 416 256 0 330

370 464 256 416 256 0 0 0

r 464 256 592 256 0 330

370 640 256 592 256 0 0 0

w 640 256 704 256 0

370 752 256 704 256 0 0 0

w 752 256 784 256 0

r 464 256 464 464 0 510

370 464 512 464 464 0 0 0

w 464 512 464 624 0

r 640 256 640 464 0 510

370 640 512 640 464 0 0 0

w 640 512 640 624 0

w 144 624 464 624 0

w 464 624 640 624 0

w 640 624 784 624 0

g 464 624 464 672 0

p 416 256 288 256 1 0 0

p 464 464 464 256 1 0 0

p 592 256 464 256 1 0 0

p 640 464 640 256 1 0 0

x 430 228 526 228 0 16 I1

x 392 392 488 392 0 16 I2

x 600 228 696 228 0 16 I3

x 560 392 656 392 0 16 I4

x 700 228 796 228 0 16 I5

x 300 300 396 300 0 16 R1-330

x 478 300 574 300 0 16 R3-330

x 492 420 588 420 0 16 R2-510

x 668 420 764 420 0 16 R4-510

x 48 436 144 436 0 16 E1-0V

x 816 436 912 436 0 16 E2-6V

图 3　工况③：E1、E2 共同激励（E1 = 12 V，E2 = 6 V）

工况③ 电路代码（CircuitJS 电路文本，共 36 行；粘贴到网站“文件 → 从文本导入”即可复现上图）

$ 17 5e-6 10.2 50 5 50 1e-11

v 144 256 144 624 0 0 0 12 0 0 0.5

v 784 256 784 624 0 0 0 6 0 0 0.5

w 144 256 288 256 0

r 288 256 416 256 0 330

370 464 256 416 256 0 0 0

r 464 256 592 256 0 330

370 640 256 592 256 0 0 0

w 640 256 704 256 0

370 752 256 704 256 0 0 0

w 752 256 784 256 0

r 464 256 464 464 0 510

370 464 512 464 464 0 0 0

w 464 512 464 624 0

r 640 256 640 464 0 510

370 640 512 640 464 0 0 0

w 640 512 640 624 0

w 144 624 464 624 0

w 464 624 640 624 0

w 640 624 784 624 0

g 464 624 464 672 0

p 416 256 288 256 1 0 0

p 464 464 464 256 1 0 0

p 592 256 464 256 1 0 0

p 640 464 640 256 1 0 0

x 430 228 526 228 0 16 I1

x 392 392 488 392 0 16 I2

x 600 228 696 228 0 16 I3

x 560 392 656 392 0 16 I4

x 700 228 796 228 0 16 I5

x 300 300 396 300 0 16 R1-330

x 478 300 574 300 0 16 R3-330

x 492 420 588 420 0 16 R2-510

x 668 420 764 420 0 16 R4-510

x 48 436 144 436 0 16 E1-12V

x 816 436 912 436 0 16 E2-6V